各类集装箱主要参数表

|  |  | 干货集装箱 |  |  |  |  |  |  |  | 散货集装箱 |  |  |  |  |  |  | 冷藏集装箱 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20英尺 |  |  | 40英尺 |  |  |  |  | 20英尺 |  |  |  |  |  |  | 20英尺 |  |  | 40英尺 |  |
|  |  | 钢质 | 钢质 HQ | 铝质 | 钢质 | 钢质 HQ | 玻璃钢质 | 铝质 | 铝质高柜 | 钢质 | 钢质 HQ | 玻璃钢 | 铝质 |  |  | 铝质 HQ |  |  | 玻璃钢质 | 铝质 |  |
| 外部尺寸 | 长 | 6058 | 6058 | 6058 | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 | 6058 | 6058 | 6058 | 6058 |  |  | 6058 |  |  | 6058 | 12192 |  |
|  | 宽 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 |  |  | 2438 |  |  | 2438 | 2438 |  |
|  | 高 | 2438 | 2591 | 2591 | 2591 | 2896 | 2591 | 2591 | 2896 | 2438 | 2591 | 2438 | 2438 |  |  | 2591 |  |  | 2591 | 2591 |  |
| 内部尺寸 | 长 | 5917 | 5902 | 5925 | 12050 | 12034 | 11977 | 12045 | 12060 | 5887 | 5824 | 5892 | 5477 |  |  | 5360 |  |  | 5085 | 11398 |  |
|  | 宽 | 2336 | 2338 | 2344 | 2343 | 2345 | 2273 | 2350 | 2343 | 2330 | 2335 | 2333 | 2251 |  |  | 2242 |  |  | 2236 | 2256 |  |
|  | 高 | 2249 | 2376 | 2391 | 2386 | 2677 | 2300 | 2377 | 2690 | 2159 | 2375 | 2202 | 2099 |  |  | 2148 |  |  | 2220 | 2113 |  |
| 内容积（ m3） |  | 31 | 32.84 | 33.1 | 67.4 | 75.9 | 61.3 | 67.4 | 76 | 29.6 | 32.3 | 30.3 | 25.9 |  |  | 25.51 |  |  | 25.1 | 52.04 |  |
| 总重（ kg） |  | 24000 | 22396 | 21372 | 30480 | 30480 | 30480 | 30373 | 30480 | 20320 | 24386 | 20320 | 20320 |  |  | 21241 |  |  | 24384 | 30848 |  |
| 自重（ kg） |  | 1860 | 2275 | 1794 | 3100 | 4080 | 4763 | 2981 | 3000 | 2530 | 2351 | 2450 | 2520 |  |  | 3004 |  |  | 3372 | 4519 |  |
| 载重（ kg） |  | 22140 | 20121 | 19578 | 27380 | 26400 | 25717 | 27392 | 27480 | 17790 | 22035 | 17870 | 17800 |  |  | 18237 |  |  | 21012 | 26329 |  |
| 注：（1）干货集装箱又称杂货集装箱，是用以装载除液体货和需要调节温度的货物外，以一般杂货为主的集装箱。 （2）散货集装箱是用于装载麦芽、化学品、谷物等散货的一种密闭式集装箱。 （3）冷藏集装箱是专为运输要求保持一定温度的冷冻货或低温货，如鱼、肉、新鲜水果、蔬菜等食品进行特殊设计的集装箱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |